通用架构参数说明手册

作者：CCM-SW

v1.1

引言

通用架构参数说明是对EOL后端测试程序通用架构的一个说明文档，目的在于指导相关人员更好的了解应用此架构，对程序参数设定具有指导意义。本文将对八类参数进行说明，分别是：架构界面介绍、全局设置说明、模组参数设置说明、测试项管理说明、测试项设置说明、机器参数说明、IIC调试说明、光源系数校正说明。

| v1.0 | 范敦贵 | 初始发行 |
| --- | --- | --- |
| v1.1 | 孔祥圆 | 测试项更新 |

目录

引言	0

1 .架构界面介绍	4

1.1界面功能	4

1.2 参数设置	4

2.全局设置	5

2.1界面功能	5

2.2 参数设置	5

3.模组参数设置	7

3.1界面功能	7

3.2 CammeraSetting参数说明	8

3.3 CurrentTestSetting参数说明	9

3.4 CurrentTestSetting参数说明	10

3.5 ErrorCodePage参数说明	11

4.测试项管理	12

4.1界面功能	12

5.测试项参数	13

5.1界面功能	13

5.2 参数设置	13

6.IIC调试	14

6.1界面功能	14

6.2 参数设置	14

7.机器参数	15

7.1界面功能	15

7.2参数设置	15

7.3机台设置实例	15

8.GetDNPIndex	17

8.1界面功能	17

8.2参数设置	17

9.ApplyWB	18

9.1界面功能	18

9.2参数设置	19

10.WBCheck	20

10.1界面功能	20

10.2参数设置	20

11. LscApplication参数	21

11.1界面功能	21

11.2参数设置	22

12. AF_MoveToPos参数	23

12.1界面功能	23

12.2参数设置	23

13. POG参数	25

13.1界面功能	25

13.2参数设置	25

14. POD参数	26

14.1界面功能	26

14.2参数设置	26

15. InitiaSensor参数	27

15.1界面功能	27

15.2参数设置	27

16. MesCheck/MesUpdate参数	28

16.1界面功能	28

16.2参数设置	28

17.OPCurrentTest参数	29

17.1界面功能	29

17.2参数设置	29

18. Pre_Process参数	30

18.1界面功能	30

18.2参数设置	30

19. Shading49参数	31

19.1界面功能	31

19.2参数设置	32

20. Shading5参数	33

20.1界面功能	33

20.2参数设置	34

21. Doshading_Raw参数	35

21.1界面功能	35

21.2参数设置	36

22.AE参数	37

22.1界面功能	37

22.2参数设置	37

23.SetLEDChannel参数	39

23.1界面功能  //光源切换功能已经集成到AE.dll里面，不再使用	39

23.2参数设置	39

24.QualcommGainmap_L4参数	40

24.1界面功能	40

24.2参数设置	40

25.DParticle参数	41

25.1界面功能	41

25.2参数设置	41

26.FPN参数	42

26.1界面功能	42

26.2参数设置	42

1 .架构界面介绍

1.1界面功能

1.2 参数设置

总结面分为：机种版本显示区域、菜单栏、影像显示区域、Log显示区域、测试项区域、站位信息区域。

2.全局设置

2.1界面功能

2.2 参数设置

全局参数设置顾名思义这里的参数适用于所有Cammer（当有多个Camera时）。

站别名称：用于区分程序包版本，站位等信息，将会显示在主界面机种信息显示区域。

Cam0Sensor:选择Cammer 0的点亮设定，点亮设定需放在SensorTab文件夹下。

Cam1Sensor:选择Cammer 1的点亮设定，点亮设定需放在SensorTab文件夹下。

选择设备：选择测试工装，目前支持UV910(HV910)，UH920，MUD952，R3，R5，CTS型号的测试工装。

模组类型：如果是单摄请选择Normal，测试双摄模组请选择Dual。

模组数量：选择1表示1个程序只测试1颗模组，选择2表示1个程序能测试2颗模组。

站别：如果“4个独立窗口”没有勾选：0表示整个主机只有一个程序，显示在整个电脑屏幕。整个主机支持两个程序，1程序在左边屏幕，2表示程序在右边屏幕。3,4无效。

如果“4个独立窗口”有勾选：0表示整个主机只有一个程序，显示在整个电脑屏幕。整个主机支持4个程序，1程序在1/4屏幕（从左自右），2表示程序在2/4屏幕，3表示程序在3/4屏幕，4表示程序在4/4屏幕。

自定义站别：每台主机最多支持4个测试程序，站别只有0,1,2,3,4。在多台主机，例如一拖16，站别名应该是0,1,2…15,16。如果这个编辑框被编辑了，主界面的站位显示信息将显示这个编辑框的内容，也支持A,B,C…等编号。

显示间隔：隔帧显示，比如2，将显示第0,2,4..帧。此处一般默认为1。

离线测试模式：勾选表示支持离线测试模式，不勾选表示正常测试模式。

Cam0ImgPath：离线测试模式Cam0图片的保存位置。只支持raw格式。

Cam1ImgPath：离线测试模式Cam1图片的保存位置。只支持raw格式。

记录模组编号：如果勾选，每次点击开始测试时会有编号窗口弹出，手动输入编号。数据保存会保存编号。

进入调试模式：如果被勾选，能够进入全局设置以及模组参数设置，IIC调试等界面。但是无法进入到测试管理以及测试项参数设置界面（这些规格设置的界面需要加密狗解锁）。

bMachine：勾选表示进入机器模式，多用在HDC,MMI等站位。

机器名称：机器参数，目前只支持Machine_SPV3_NET.dll。

4个独立窗口：勾选表一台主机支持一拖四。

光源控制：勾选表示需要测试多色温，需要光源切换，在编辑框中输入需要切换的Com口。

保存log：log会保存在LogFile中。

ShowLog：暂时没有开放。

启用鼠标响应：勾选表示界面会响应鼠标，比如双击左键打开影像。

响应ID:当按下左键响应的测试ID，将测试对应的测试项，前提是启用鼠标响应被开启。

保存按钮：保存当前参数设置。无需加密狗解锁。

备份存档：将复制当前ini参数设置。

删除存档：删除所有SensorTab下的参数设置ini文档。

3.模组参数设置

3.1界面功能

模组参数设置包括四个Page页：CameraSetting、CurrentTestSetting、GeneralSettingPage、ErrorCodePage。

3.2 CammeraSetting参数说明

SensorTab：点亮设定的一些参数修改，包括Width、Height、Type等信息，需与点亮设定一致。

VCM_DRIVER: VCM驱动选择，需与PD图一致。

OtpSensor：OTP/EPPROM型号选择以及SlaveID设置。

RolongoSetting:软龙格参数设置（只有当测试平台选择软龙格型号有效）。

负向测试：O/S负向测试，度信工装勾选此项即可。

正箱测试：O/S正向测试，软龙格工装及CTS工装勾选此项即可（等同于度信负向测试）。

两两测试：Normal测试暂时不开放此项，无需勾选。

备注说明：修改此页内容需要加密狗。

3.3 CurrentTestSetting参数说明

工作电流：已屏蔽此功能，需在测试项测试工作电流。测试五路电流，规格设置。

待机电流：在点亮Sensor之前测试，测试五路电流，规格设置。

备注说明：修改此页内容需要加密狗。

3.4 CurrentTestSetting参数说明

使用本地曝光：在sensor点亮时调用IIC调试界面保存的曝光值与Gain值。

强制显示：把错误帧也显示出来，一般在初次点亮时或者测试满帧功耗时勾选。

测试模式:目前支持手动模式，自动模式，AA模式，机器模式。根据不同站位需求选择不同测试模式。

设定度信：选择测试平台型号及锁定。

默认数据路径：当前执行档Report文件夹下。

连接服务器：设置IP以及Port口，充当客户端，一般使用OTP站位，PDAF站位等。

3.5 ErrorCodePage参数说明

开启不良分类：勾选表示开启不良分类功能。将会按照填写协议进行，例如:指令T010002，测试项ID  1，3，5，8 ,表示当测试项1,3,5,8测试NG时，将发送T010002指令给handler，handler可以根据指令进行不良分类。

备注说明：1.只适用于自动测试模式 2.点不亮 不良会发送T0100110 3.其它不良发送T01001 4.良品发送T01000。5.点亮开始测试需接收H01000。

4.测试项管理

4.1界面功能

5.测试项参数

5.1界面功能

5.2 参数设置

根据测试项管理选择的测试项会在测试项参数界面显示出来，自左向右依次是测试项顺序。点击保存并退出按钮保存当前设置的参数。在切换page时也会保存当前设置。

6.IIC调试

6.1界面功能

6.2 参数设置

如上图所示，区域1为IIC读写操作，对指定的器件，地址进行读写操作，需要选择读写操作的模式，例如 3: Reg_16 value_8表示地址由16个bit组成，读出/写入 8bit数据。区域2是曝光及Gain值调节，调节完成如有需要可以通过区域3“保存曝光”按钮进行保存。区域4是对VCM进行作动测试，输入Code值，马达运动到指定的Code位置。

7.机器参数

7.1界面功能

4

3

2

1

7.2参数设置

1、首先选择要使用的设备：通常选择“Machine_SPV3”，我们的测试程式作为Server端使用（参考图中1）

2、选择Mode：1）选择Mode1，接收一个消息处理一个消息

2）选择Mode2，接收两个处理两个或者同时收到到两个消息

3、设置IP和Port口：设置本机的IP地址和需要监听的Port口供Client端连接

4、设置通讯指令以及TestItem：Receive，接收到该命令则执行该站位；Pass、Fail，测试OK和NG分别返回的命令语句；TestItem，该TestStation执行的测试项目

7.3机台设置实例

机台Hander：

测试程式MachineSetting：

- 如上图示例，分别配置Hander端和测试端的协议即可实现自动化测试

- 需要注意的是，首先按照机台的测试逻辑设置各工位的测试Iteam，对应关系参考上图

- 如果该站位需要执行多个测试Item时，例如上图中“CHECK2”-----”Station2”需配置需要测试哪些“TestItem”如上图“TestItem”输入3,4,5,7

8.GetDNPIndex

8.1界面功能

8.2参数设置

多色温：0表示单色温，3表示第二色温，6表示第三色温，9表示第四色温。

机种防呆：光源校正后将机种名写入注册表，用于机种防呆。

SlaveID：将从这个SlaveID的器件中读出点检模组的WB值。

CenterROI：计算光源矫正系数时中心抓框的大小，10表示1/10。

BLC：计算WB值时减去固定BLC值，因sensor而异，并与使用Raw8/raw10计算有关

系数：OTP烧录的Gain值在转化成整形存储时乘以的系数。

Channel地址：从该地址中读出点检模组的WB值，勾选“单通道”或“Gain”之后只需设置对应的地址。

高通工具产生的WB值：当项目需要使用高通工具计算的WB值时，勾选此选项，程式将使用高通工具计算WB值。

Bytes：从OTP中读取的WB值是分多少个Byte存储的。

公式：如何将读出的一个或多个Byte的数据转换成实际的WB值。

G_Aver/Gr_Aver/Gb_Aver：计算RG,BG值时是除以G_Aver/Gr_Aver/Gb_Aver。

Raw8：勾选将以8bit计算WB值，不勾选将以10bit计算。

四舍五入：勾选计算结果将加上0.5，即四舍五入。

卡控范围：卡控当前画面计算的WB值得范围以及光源系数的范围。

Index_Error：三颗模组得到的系数差异不能超过此规格。

Distance卡控：GGain是否参与到Distance的计算，不勾选的话只计算RG,BG的Distance。

FuseID：点检模组的FuseID。

9.ApplyWB

9.1界面功能

9.2参数设置

多色温：0表示单色温，3表示第二色温，6表示第三色温，9表示第四色温。

ROI：计算光源矫正系数时中心抓框的大小，10表示1/10。

SaveImage：勾选将保存ApplyWB之前与ApplyWB之后的图片。

Raw8/Raw10：勾选Raw8将以8bit计算WB值，勾选Raw10将以10bit计算。

单通道/比值：勾选单通道将计算并生成单通道的值，勾选比值将计算R/G，B/G，G/G。

BLC：计算WB值时减去固定BLC值，因sensor而异，并与使用Raw8/raw10计算有关。

系数：计算的Gain值在转化成整形数据存储时乘以的系数。

四舍五入：勾选计算结果将加上0.5，即四舍五入。

G_Aver/Gr_Aver/Gb_Aver：计算RG,BG值时是除以G_Aver/Gr_Aver/Gb_Aver。

高通工具产生的WB值：当项目需要使用高通工具计算的WB值时，勾选此选项，程式将使用高通工具计算WB值。

GoldenValue：输入需要设置的Typicak值。

Index：将根据光源矫正结果自动获取Index值。

GG_Gain参与计算：GGain是否参与到Distance的计算，不勾选的话只计算RG,BG的Distance。

BeforeDistance：ApplyWB前的Distance卡控规格。

Distance：ApplyWB后的Distance卡控规格。

10.WBCheck

10.1界面功能

10.2参数设置

多色温：0表示单色温，3表示第二色温，6表示第三色温，9表示第四色温。

SlaveID：将从这个SlaveID的器件中读出点检模组的WB值。

CenterROI：计算光源矫正系数时中心抓框的大小，10表示1/10。

BLC：计算WB值时减去固定BLC值，因sensor而异，并与使用Raw8/raw10计算有关。

系数：OTP烧录的Gain值在转化成整形存储时乘以的系数。

Channel地址：从该地址中读出点检模组的WB值，勾选“单通道”或“Gain”之后只需设置对应的地址。

高通工具产生的WB值：当项目需要使用高通工具计算的WB值时，勾选此选项，程式将使用高通工具计算WB值。

Bytes：从OTP中读取的WB值是分多少个Byte存储的。

公式：如何将读出的一个或多个Byte的数据转换成实际的WB值。

G_Aver/Gr_Aver/Gb_Aver：计算RG,BG值时是除以G_Aver/Gr_Aver/Gb_Aver。

Raw8：勾选将以8bit计算WB值，不勾选将以10bit计算。

四舍五入：勾选计算结果将加上0.5，即四舍五入。

OTP数据卡控范围：卡控当前画面计算的WB值得范围以及光源系数的范围。

GG_Gain参与计算：GGain是否参与到Distance的计算，不勾选的话只计算RG,BG的Distance。

BeforeDistance：ApplyWB前的Distance卡控规格。

Distance：ApplyWB后的Distance卡控规格。

11. LscApplication参数

11.1界面功能

11.2参数设置

1：LSC 平台 目前有4种，勾选对应的LSC平台。

2：LSC error卡控LSC生成数据中多个0x0，以及多个0xff，超过设置规格则ng。

高通LSC

3：高通LSC生产数据方式 设置为0时 读取ONLY_LSC_CALIBRATION_DATA_BYTE_FORMAT.txt 数据保存在QualcommLSC_n.bin（n为当前设置的cam的名称，数据排列为R ,Gr,Gb,B低位在前，高位在后），设置为1时 读取AWB_LSC_CALIBRATION_DATA.txt数据保存在QualcommLSC.bin（数据排列为R ,Gr,Gb,B低位在前，高位在后）。

4：block数量  勾选时为9*7 个block，不勾选为17*13block。

5：设置BLC  函数参数需设置为16。

6：卡控生成单通道 R,Gr,Gb,B范围 需大于Min，小于Max。

7：LSC_Distance 生成LSC数据与标准Standard.ini 对比，差异超过设置值则ng。

8：卡控所有block与中心block的偏差 ， colorshanding RG,BG范围。

说明：(1)生成的数据在当前程式\tpdataManager\Camn\otpInputByte\ QualcommLSC_n.bin中（n为当前设置的cam的名称）。

(2)需要将Standard.ini文件放到当前程式\LSC\Qualcomm目录中

MTK LSC

9:设置LSC数据大小 检查生成数据量是否正确

说明：（1）勾选MTK LSC(color)时需要在当前程式\LSC\Ref目录下中设置lsv_param_capture.txt，slim_param_capture.txt文件中的关键参数。生成数据在当前程式\tpdataManager\Camn\otpInputByte\LSC_n.bin中（n为当前设置的cam的名称）。

（2）勾选MTK LSC(mono)时需要在当前程式\LSC\MONORef目录下中设置lsv_param_capture.txt，slim_param_capture.txt文件中的关键参数。生成数据在当前程式\tpdataManager\ Camn\ otpInputByte\ LSCMono

_n.bin中（n为当前设置的cam的名称）。

SensorLSC

10：设置LSCTarget值 按照客户要求设置

11：设置LSCGroup  根据sensor lsc tool设置

12：设置OB 根据sensor lsc tool设置

13：设置LenCReg参数 根据sensor lsc tool设置

说明：测试pass，LSC数据直接烧录otp中。

12. AF_MoveToPos参数

12.1界面功能

12.2参数设置

1:勾选MovePos时,需要填写勾选项右边需要移动到的距离，并配置以下参数：

1）、Module EFL，单位毫米

2）、Infinity Distance，水平AF校准远焦距离，单位 米

3）、InfinityRegHigh，水平远焦烧录Code高位寄存器

4）、InfinityRegLow，水平远焦烧录Code低位寄存器

5）、Macro Distance，水平AF校准近焦距离，单位 米

6）、MacroRegHigh，水平近焦烧录Code高位寄存器

7）、MacroRegLow，水平近焦烧录Code低位寄存器

2:勾选InfinityPos，马达推动到远焦位置，需要配置以下参数：

1）、InfinityRegHigh，水平远焦烧录Code高位寄存器

2）、InfinityRegLow，水平远焦烧录Code低位寄存器

3:勾选MacroPos，马达推动到近焦位置，需要配置以下参数：

1）、MacroRegHigh，水平近焦烧录Code高位寄存器

2）、MacroRegLow，水平近焦烧录Code低位寄存器

4:勾选MiddlePos,马达会推动到中焦位置（远近焦Code平均值），需要配置以下参数：

1）、InfinityRegHigh，水平远焦烧录Code高位寄存器

2）、InfinityRegLow，水平远焦烧录Code低位寄存器

3）、MacroRegHigh，水平近焦烧录Code高位寄存器

4）、MacroRegLow，水平近焦烧录Code低位寄存器

5:勾选OtherPos,马达会推动到其它位置，需要填写以下参数：

1）、OtherCode，想要推动到的Code。

6:勾选SaveAF Code，保存远近焦烧录的Code，需要配置以下参数：

1）、InfinityRegHigh，水平远焦烧录Code高位寄存器

2）、InfinityRegLow，水平远焦烧录Code低位寄存器

3）、MacroRegHigh，水平近焦烧录Code高位寄存器

4）、MacroRegLow，水平近焦烧录Code低位寄存器

13. POG参数

13.1界面功能

13.2参数设置

1.MedianA:中值滤波A半径，去高频信号（一般为25）。

2.MedianB:中值滤波B半径，去低频信号（一般为5）。

3.Threshold:二值化阀值。

4.PixelLimil:允许连续的pixel个数。

5.AXStart:POG计算区域X方向起始坐标。

6.AXEnd:POG计算区域X方向截止坐标。

7.AYStart:POG计算区域Y方向起始坐标。

8.AYEnd:POG计算区域Y方向截止坐标。

9.Offset:暗角补偿半径，可设置为中值滤波A半径/2+1，假设中值滤波半径为25，则Offset可设置为13。

10.Intensity:当边缘有POG是允许连续的pixel个数。

11.CornerDiff、RangeSpc;四角POG卡控规格。

12.EdgeLimit:边缘检测差异值。

13.EdgePixelLimit;边缘检测连续点个数。

14. POD参数

14.1界面功能

14.2参数设置

1. Dead Enable:勾选时测试dead，否则不测试dead。

2. Dead Use Unit:勾选时dead规格使用百分比，否则使用亮度差。

3. Wound Enable:勾选时测试wound，否则不测试wound。

4. Wound Use Unit:勾选时wound规格使用百分比，否则使用亮度差。

5. Left Shield Lines: Dead测试时，忽略左侧的pixel数。

6. Right Shield Lines: Dead测试时，忽略右侧的pixel数。

7. Top Shield Lines: Dead测试时，忽略上侧的pixel数。

8. Bottom Shield Lines: Dead测试时，忽略下侧的pixel数。

9. WLeft Shield Lines: Wound测试时，忽略左侧的pixel数。

10. WRight Shield Lines: Wound测试时，忽略右侧的pixel数。

11. WTop Shiled Lines: Wound测试时，忽略上侧的pixel数。

12. WBottom Shield Lines: Wound测试时，忽略下侧的pixel数。

13. Area Define:求平均亮度时选取的Block的长宽。

14. Small Area Define: wound测试时，图片压缩的长宽比率。

15.Dead Type: Dead测试允许连续pixel。

16.Dead Spc: Dead测试允许亮度差。

17.Wound Spc Edge: Wound测试允许边界亮度差。

18.Wound Spc Center: Wound测试允许中心亮度差。

19.Still BMP Image Enable：使用RGB24 Buffer测试POD

20.Use log:测试过程记录log。

15. InitiaSensor参数

15.1界面功能

15.2参数设置

点亮设定：需要切换sensor设定的名称。点亮设定应放在SensorTab文件夹下。

备注：InitiaSensor一般用于需要做OTPCheck时之前需要把WB,LSC效果清除。还有一种情况是需要切换点亮设定要重新初始化。

1）、通过下拉框选取需要切换的点亮设定

2）、如果变更前后的ImageSize有变化，需要勾选变更Image Size勾选项，否则程式会因为内存问题卡死。

16. MesCheck/MesUpdate参数

16.1界面功能

16.2参数设置

MesCheck：勾选这个表示开启Mes功能，并且是非绑定站位。

MesBinding：勾选这个表示当前站位为绑定站位，需要进行绑定操作。

MES解绑：勾选这个表示需要做解绑操作，需要勾选MesCheck才有效。

Cam0：配合后面MesID来使用，MesID通常为0，如果为1，则表示cam0的数据需要通过cam1来进行上传系统。

Cam1：同理cam0。

备注：以上选择一般用在双摄，双摄只有一个Camera会有二维码，如果二维码打印在cam1上，那么cam0的数据就只能通过cam1来上传了，cam0的MesID就应该是1。

use Barcode: 一般模组在绑定的时候会使用二维码（某些只需要sensorID），所以此处一般为勾选状态，如果是绑定站位的话。

Length：卡控二维码的长度—防呆。

Key String：卡控二维码的关键字—防呆。

MesUpdate：用于Mes数据上传动作，与MesCheck联用。

17.OPCurrentTest参数

17.1界面功能

17.2参数设置

IavMax：AVDD电流规格上限，单位mA。

IavMin：AVDD电流规格下限 ，单位mA。

IdoMax：DOVDD电流规格上限，单位mA。

IdoMin：DOVDD电流规格下限 ，单位mA。

IdvMax：DVDD电流规格上限，单位mA。

IdvMin：DVDD电流规格下限 ，单位mA。

IafMax：AFVDD电流规格上限，单位mA。

IafMin：AFVDD电流规格下限 ，单位mA。

18. Pre_Process参数

18.1界面功能

18.2参数设置

防呆分为3个部分：OTP光源校准时间卡控，机种防呆，Sensor版本防呆。

CalDiff_h：OTP光源校验时间卡控，一般为12小时。

TestStation：机种防呆，这里的设置需与GetDNPIndex测试项的机种名设置一致，否则会被卡出。

ProductID: 一般sensor的版本只需读取一个寄存器的值，这里提供两个寄存器的接口，通过Enable来使能开关。Address填写的地址读取的值应和Product_ID填写的值一致，否则会被卡出。

19. Shading49参数

19.1界面功能

- 检测测区域（红色框）：

该区域主要是根据实际需要设置7x7 个Block的坐标。以sensor的左上点作为起始点（0,0，），右下点作为终止点（100,100）；

- ROI尺寸（黄色框）：

设置ROI尺寸确定Block框的大小，要求每个Block之间不能有重叠。

计算公式：

Y坐标：YSTART=INTy设置-INTdROI2*(INT)hHEIGHT100

YEND=INTy设置+INTdROI2*(INT)hHEIGHT100

X坐标：XSTART=INTx设置-INTdROI2*(INT)wWIDTH100

XEND=INTx设置+INTdROI2*(INT)wWIDTH100

注：“START”表示ROI左上角的起始点，“END”表示ROI有下角的终止点，“INT” 表示是整型，“设置”表示是界面设置坐标值，“HEIGHT”表示sensor的height，“WIDTH”表示sensor的width。

如客户没有规定，以上参数可以不作调整。

- 标准设定：

用于设定卡控规格。

- 测试环境：

设定当前测试项的测试环境。

- 持续测试：

当勾选该项时，将对该测试项循环操作

19.2参数设置

- △Y：

卡控每个Block亮度值，要求每个Block亮度值需大于设定值。设定的值是最小值。

- Ydif：

卡控四角（0,6,42,48）的偏差，要求值越小，表示四角的亮度均匀性越好；设定的值是最大值。

- R/G_diff：

卡控每个Block的|R-G|的最大值，要求最大值越小越好；设定的值是最大值。

- B/G_diff

卡控每个Block的|B-G|的最大值，要求最大值越小越好；设定的值是最大值。

- PP_diff：

卡控49个Block中R-G与B-G中的最大值与最小值的差值；设定的值是最大值。

- MaxR/G_OK1 ，MaxR/G_OK2：

卡控33x33个Block中的R-G中的最大值，可设定两个判定规格；设定的值是最大值。

- MaxB/G ：

卡控33x33个Block中的B-G中的最大值；设定的值是最大值。

- bCheckRGmax：

卡控MaxR/G_OK1 ，MaxR/G_OK2的使能键，当勾选时表示测试。

- bCheckBGmax：

卡控MaxB/G使能键，当勾选时表示测试。

- 曝光亮度：

允许曝光的使能键，当勾选时表示会check当前的曝光亮度是否在范围内，如果没在范围内会进行曝光。

- 平均次数：

允许曝光的step。

- 亮度公差：

表示允许的曝光值的上下限范围，比如曝光值设置128，亮度公差设置成10，则允许的曝光范围是：118~138。

注：目前曝光这一块功能没有启用。

20. Shading5参数

20.1界面功能

Shading5 可用于测试Raw图像四角亮度Y的差值，四角的亮度值，中心的亮度值。四角的R/G,B/G的值。

- 检测区域（红色框）：

该区域主要设置5个Block坐标。以sensor的左上点作为起始点（0,0），右下点作为终止点（100,100）；

- ROI尺寸（黄色框）：

设置ROI尺寸确定Block框的大小，要求每个Block之间不能有重叠。

计算公式：

Y坐标：YSTART=INTy设置-INTdROI2*(INT)hHEIGHT100

YEND=INTy设置+INTdROI2*(INT)hHEIGHT100

X坐标：XSTART=INTx设置-INTdROI2*(INT)wWIDTH100

XEND=INTx设置+INTdROI2*(INT)wWIDTH100

注：“START”表示ROI左上角的起始点，“END”表示ROI有下角的终止点，“INT” 表示是整型，“设置”表示是界面设置坐标值，“HEIGHT”表示sensor的height，“WIDTH”表示sensor的width。

如客户没有规定，以上参数可以不作调整。

中心：Block[0]，左上角：Block[1],右上角：Block[2],左下角：Block[3],右下角：Block[4]

- 标准设定：

用于设定卡控规格。

- BLC：

采用的RAW8图像计算，BLC需设置为Raw8 BLC。

- 持续测试：

当勾选该项时，将对该测试项循环操作。

20.2参数设置

- YDiff：

卡控四角（1,2,3,4）亮度值Y的最大偏差，要求值越小，表示四角的亮度均匀性越好；设定的值是最大值。

- Ymin，Ymax：

卡控Block（1,2,3,4）亮度值Y的范围，要求四个Block的亮度值在范围内；设定的值是Rang值。

- R/G Min，R/G Max：

卡控Block（1,2,3,4）R/G值的范围，要求四个Block的R/G值在范围内；设定的值是Rang值。

- B/G Min，B/G Max：

卡控Block（1,2,3,4）B/G值的范围，要求四个Block的B/G值在范围内；设定的值是Rang值。

21. Doshading_Raw参数

21.1界面功能

Doshading_Raw只适用MTK进行LSC补偿后测试保存的Raw图，该RAW是MTK工具裁剪后的图像（height2×width2）。卡控图像的四角亮度最大差值，四角的亮度值，中心的亮度值。12个Block的R/G，B/G的值。

- 检测区域：

该区域主要是设置13个Block坐标。以sensor的左上点作为起始点（0,0），右下点作为终止点（100,100）；

- ROI尺寸：

设置ROI尺寸确定Block框的大小，要求每个Block之间不能有重叠。

计算公式：

Y坐标：YSTART=INTy设置-INTdROI2*(INT)hHEIGHT100

YEND=INTy设置+INTdROI2*(INT)hHEIGHT100

X坐标：XSTART=INTx设置-INTdROI2*(INT)wWIDTH100

XEND=INTx设置+INTdROI2*(INT)wWIDTH100

注：“START”表示ROI左上角的起始点，“END”表示ROI有下角的终止点，“INT” 表示是整型，“设置”表示是界面设置坐标值，“HEIGHT”表示sensor的height，“WIDTH”表示sensor的width。

如客户没有规定，以上参数可以不作调整。

其中，中心：Block[0]，左上角：Block[1],右上角：Block[2],左下角：Block[3],右下角：Block[4]

- 标准设定：

用于设定卡控规格。

- 持续测试：

当勾选该项时，将对该测试项循环操作。

21.2参数设置

- YDiff：

卡控四角（1,2,3,4）亮度值Y的最大偏差，要求值越小，表示四角的亮度均匀性越好；设定的值是最大值。

- YMin，YMax：

卡控Block（1,2,3,4）亮度值Y的范围，要求四个Block的亮度值在范围内；设定的值是Rang值。

- R/G Min，R/G Max：

卡控每个Block（除中心外）R/G值的范围，要求12个Block的R/G值在范围内；设定的值是Rang值。

- B/G Min，B/G Max：

卡控每个Block（除中心外）B/G值的范围，要求12个Block的B/G值在范围内；设定的值是Rang值。

22.AE参数

22.1界面功能

22.2参数设置

10Bit计算：使用Raw10 buffer计算当前曝光。

4Cell sensor：当前sensor为4cell sensor，勾选做相应处理。

2PD sensor：当前sensor为2PD sensor（以点亮设定判断），勾选做相应处理。

取大于平均值的pixel：中心区域大于平均值的pixel平均值在曝光范围内认为是可以的。

取大于128的pixel：中心区域大于128的 pixel平均值在曝光范围内认为是可以的。

曝光Channel：有六个可选，除四个单通道之外，G_Target表示Gr，Gb的平均值，Y_Target表示R G B三通道的亮度值，这个一般默认为G_Target。

曝光范围：中心区域的曝光范围。

Center ROI：5表示取中心1/5区域。

设置ROI位置：通过设置StartX和StartY，设置曝光ROI的位置

BLC: Sensor  BLC(8bit)。

SlaveID: Sensor SlaveID。

曝光次数：曝光的次数。

初始曝光：在曝光前给Sesnor的初始曝光，会记录上一颗模组的最佳曝光时间。前提是要勾选记忆曝光功能。

记忆曝光：与初始曝光联用。

与光源校准联用：一般在光源校准之前需要AE，如果是单色温，多色温填写0就可以，在启动光源校准的时候会进行曝光，结束时正常测试则不会进行曝光。3表示两色温，6表示三色温，9表示四色温，12表示无效。根据当前机种烧录实际情况而定。

帧间隔：曝光寄存器下完值，影像不会立马生效，需要丢掉几帧抓新图像，一般设置3-5帧。跟工装以及电脑配置有关系。

Error Code：用于四焦段ErrorCode区分。

曝光地址：

高位：曝光时间高位地址。

低位：曝光时间低位地址。

Mode_Exp：读写Mode，一般为3，表示寄存器2字节，值1字节。

Gain Reg1：模拟Gain寄存器1

Gain Val1：模拟Gain寄存器写入值1

Gain Reg2：模拟Gain寄存器2

Gain Val3：模拟Gain寄存器写入值2

mode_Gain：读写Mode，一般为3，表示寄存器2字节，值1字节。

LED Channel：

选择对应光源，设置对应光源通道

LED Type: G3C或者G4C

副摄等待时间：等待副摄切光时间

是否切换光源：光源切换使能接口，勾上切光

23.SetLEDChannel参数

23.1界面功能  //光源切换功能已经集成到AE.dll里面，不再使用

23.2参数设置

A_Light/TL84_Light/D65_Light:只能勾选一个光源，例如A_Light被勾选表示这个测试项即将切换到A光源。下面填写的规格只要填写A光源的即可。

Channel：表示被勾选光源在第几个Channel。

LEDType：目前支持G3C和G4C两种光源。

SleepTime：切换光源时的停留时间。

是否限制：一般用于多色温光源校准时需要被勾选。限制参数如果是3，说明是两色温的。

A_RGHigh：如果A光源被勾选，切换之后影像RG的上限。用于判断是否切换成功。

A_RGLow：如果A光源被勾选，切换之后影像RG的下限。用于判断是否切换成功。

A_BGHigh：如果A光源被勾选，切换之后影像BG的上限。用于判断是否切换成功。

A_BGLow：如果A光源被勾选，切换之后影像BG的下限。用于判断是否切换成功。

TL84_Light,D65_Light同理。

24.QualcommGainmap_L4参数

24.1界面功能

24.2参数设置

CFA \ BLC \ Bit_Depth \Measure_Channel \ Block_Width \Block_Height \ PD_pairs \ Start_X \

Start_Y \ PD_Block_Left_X \ PD_Block_Left_Y  \ PD_Block_Right_X \ PD_Block_Right_Y

以上为高通L版本PDAF参数，sensor供应商提供，不同sensor不一样

Is2PD Sensor:2PD sensor勾选

GainmapMAX: Gainmap上限卡控规格

GainmapMIN: Gainmap下限卡控规格

Save Bin: 0->PDAF数据按照大端模式保存，1 ->PDAF数据按照小端模式保存

Savedata勾选框: 勾选按照sensorID保存PDAF数据

25.DParticle参数

25.1界面功能

25.2参数设置

LeftSL: 忽略左侧的pixel数

RightSL: 忽略右侧的pixel数

TopSL: 忽略上侧的pixel数

BottomSL: 忽略下侧的pixel数

AreaWidth / AreaHeight: Partical计算区域

DeadUnit: 1->使用百分比   0->使用绝对差

DeadSpec：Partical差值规格

DeadType:连续几个Pixel为Partical

Exposure:曝光时间，10进制，真实写入寄存区的值

Gain:Gain值，10进制，真实写入寄存器的值

26.FPN参数

26.1界面功能

26.2参数设置

SinglePixelMax:阈值，超过设定值的统计

PixelCountPercent:单行或单列超出阈值pixel数量的百分比规格

Mean_RowSpec:行平均值规格

Mean_ColSpec:列平均值规格

Diff_RowSpec：相邻行平均值差值规格

Diff_ColSpec: 相邻列平均值差值规格

Exposure:曝光时间，10进制，真实写入寄存区的值

Gain:Gain值，10进制，真实写入寄存器的值